- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

- Биологический факультет

- Кафедра физиологии и биохимии человека и животных

- Радиофизический факультет

- Кафедра акустики

- Л.В. Ошевенский  Л.М. Кустов

- Под редакцией проф. кафедры физиологии и биохимии человека и животных В.Н. Крылова

- КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ И ВАРИАЦИОННАЯ ПУЛЬСОМЕТРИЯ

- (компьютерная программа и схема устройства)

- Методическое пособие

- Курс:

- Физиология человека и животных

- Раздел:

- Физиология сердечно-соудистой и вегетативной нервной систем

- Нижний Новгород

- 2002

В пособии представлена компьютерная программа и схема устройства для регистрации кардиоинтервалов, ритмопульсограммы и расчета показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативного статуса организма.

Пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов биологических и медицинских специальностей при изучении гомеостаза организма человека и животных.

Авторский коллектив с благодарностью примет все критические замечания и конструктивные предложения, которые будут использованы  с целью улучшения учебно-методической работы.

Печатные, оригинальные работы, используемые при оформлении пособия печатаются с разрешения авторов.

Адреса для связи: E – mail    kfg@unn.ac.ru

olv@unn.ac.ru

тел.    (8312) 652303

- 656123

- Рецензент: док. биол. наук, профессор Д.Б. Гелашвили

Оценка текущего состояния организма может заключаться в определении степени его адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационно-приспособительная деятельность целостного организма — это непрерывно следующие друг за другом переходные процессы, требующие определенного напряжения регуляторных механизмов. Одновременно в организме осуществляется и поддержание равновесия (гомеостаза) между различными функциональными системами и внутри функциональных систем. Этот процесс связан с обеспечением постоянной синхронизации колебаний в различных звеньях системы управления и тоже требует затрат энергии и информации. Определенная степень напряжения необходима для поддержания состояния средней, нормальной жизнедеятельности как в условиях относительного покоя, так и при обычной деятельности. При предъявлении организму более значительных воздействий, особенно субэкстремальных и экстремальных, вступает в действие механизм, обеспечивающий общую неспецифическую реакцию организма — общий адаптационный синдром с включением соответствующих звеньев регуляции

Одним из таких звеньев является вегетативная нервная система. Она обеспечивает тесную взаимосвязь всех органов и тканей. По цепи эфферентных нервов происходит изменение состояния органов, а по системе афферентных нервов осуществляется контроль этого состояния. Сердце, сосудистая система, кровь, лимфатическая, эндокринная системы замыкают цепи управления и образуют с центральной нервной системой комплекс обратных связей. Такое мультипараметрическое взаимодействие систем распространяется на все показатели внутренней среды организма обеспечивая  ему динамическое постоянство (гомеостаз).

В настоящее время одним наиболее информативным, неинвазивным методом изучения функционального состояния организма является метод вариационной пульсометрии - анализа сердечного ритма. Сердце, как компонент мультипараметрического взаимодействия, реагирует на любые изменения гомеостаза, а его физиологические показатели могут объективно отражать состояние организма.

Анализа сердечного ритма заключаются в том, чтобы на основании изучения активности синусового узла по последовательности кардиоинтервалов, по вариациям их длительности сделать заключение о состоянии системы управления и ее отдельных уровней. При этом синусовый узел рассматривается не только в аспекте автоматии сердца, но и как индикатор деятельности всего организма. Общий подход к оценке сердечного ритма заключается в том, что, во-первых, более высокие уровни управления рассматриваются как ингибиторы активностей более низких уровней. Во-вторых, период колебаний сердечного ритма связан с уровнем управления: чем выше период колебания, тем выше уровень управления. При оптимальном регулировании управление происходит с минимальным участием высших уровней, при неоптимальном регулировании необходима активация все более высоких уровней управления (централизация управления).

Целью данной работы является создание доступных в учебном процессе лабораторных методов регистрации и анализа  функциональных состояний организма человека и животных с использованием ЭВМ.

Для решения поставленной задачи создана компьютерная программа (PULS) позволяющая, регистрировать интервалы времени между волнами пульсограммы или  между комплексом зубцов QRS электрокардиограммы. Результат измерения временных интервалов сохраняется в файле данных.

Программа автоматически проводит анализ полученных значений и представляет результаты анализа виде общепринятой гистограммы с выводом на экран монитора результатов состояния вегетативной нервной системы по Р.М. Баевскому (Рис.1;2).

Программа работает с периферийным устройством, подключенным к порту (LPT1). Устройство состоит из таймера, генерирующего импульсы длительностью 1мсек с частотой 1000Гц, формирователя, нормализующего исследуемый входной сигнал с датчика до стандартного логического уровня длительностью 50мсек (Рис.3). При этом датчиком сигнала служат промышленный электрокардиограф или оптический датчик пульса. Точность измерения временных интервалов составляет не менее 5%.

Рис.1 Показатели вариабельности сердечного ритма спортсмена шашиста во время проведения турнира игр (начало игры)

.

Рис.2 Показатели вариабельности сердечного ритма спортсмена шашиста во время проведения турнира игр (поигрыш).

Рис.3 Схема устройства для ввода сигналов электрокардиограммы, пульсограммы в ЭВМ, при вариационной пульсометрии. 1- формирователь входных сигналов. 2 – таймер.

Практическое применеие программы позволяет наблюдать и анализировать естественные  функциональные эффекты организма.

Реактивность организма – эффект реакции организма на раздражитель.

Ортостатическая проба

При переходе человека из горизонтального положения в вертикальное уменьшается поступление крови к правым отделам сердца; при этом центральный объём крови снижается приблизительно на 20%, минутный объём - на 1-2.7 л/мин. Как следствие снижается артериальное давление, что является мощным раздражителем для механорецепторов различных барорефлекторных зон. Первым из всех механизмов поддержания АД реагирует механизм барорефлекторной регуляции. При этом в течение первых 15 сердечных сокращений происходит увеличение ЧСС, обусловленное понижения тонуса n.vaqus, а около 30-го удара вагусный тонус восстанавливается и становится максимальным (регистрируется относительная брадикардия). Спустя 1-2 минуты после перехода в ортостатическое положение происходит выброс катехоламинов и повышается тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, что обуславливает учащение ЧСС и увеличение периферического сопротивления. Указанный эффект регистрируется программой в виде изменений ИН индекса напряжения регуляторных систем (Рис.4;5), (Рис.6;7). Величина реактивности ”К” определяется как отношение ИН2 – положение стоя к ИН1 – положение лежа (К = ИН2/ИН1), и показывает к какому типу реактивности относится система данного организма (нормальная К=1 – 3, гиперреативность К>3, гипореактивность К< 1).

Рис.4 Показатели вариабельности сердечного ритма человека в горизонтальном положении (лежа)

Рис.5 Показатели вариабельности сердечного ритма человека в вертикальном положении (стоя)

Рис6 Показатели вариабельности сердечного ритма человека в горизонтальном положении (лежа)

Рис.7 Показатели вариабельности сердечного ритма человека в вертикальном положении (стоя).

Представленные результаты на (рис.4;5) демонстрируют нормальную реактивность организма испытуемого, К=1,1. При этом наблюдается сбалансированность симпатического влияния нервной системы парасимпатическому влиянию.

Представленные результаты на (рис 6;7) показывают недостаточное подключение симпатического отдела вегетативной нервной системы, К=0,9. При этом переносимость теста хорошая, но возможен обморок вследствие проявления ортостатической гипотензии, связанный с уменьшением мозгового кровотока до критической величины в результате недостаточной активности симпатического отдела автономной нервной системы.

Данная работа (программа, устройство) не являются  диагностической медицинской системой, используемой в клинике при анализе состояния человека. Работа является учебным демонстрационным методическим пособием, которая позволяет изучать
ебным позволяет РАТУРАвалификации.м повторения в учебной лаборатории кционированиимых в клинике.000000000000000000000000000000естественные функции организма человека и животных.

Устройство выполнено с учетом возможности его повторения в учебной лаборатории специалистами средней квалификации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Б а е в с к и й Р.М., Б е р с е н е в а А.П.  "Оценка адаптационных возможностей организма и риска    развития заболеваний"

Москва 1997 год

Б а е в с к и й Р.М., И в а н о в Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения"" 
Москва 2000 год

И в а н о в Г.Г "Электрокардиография высокого разрешения" 
Москва 1999 год

М и х а й л о в В.М."Вариабельность ритма сердца." Иваново.2000 год hrv-prn.zip